MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES

RAPORT JUDEȚEAN CALITATEA APEI POTABILE

2024

1. Nr. total zone de aprovizionare:   220        din care: Nr. ZAP Mari:   12   Nr. ZAP Mici:    208

2. Nr. total rezidenți în județ:           608579

3. Nr. total de consumatori               527819      din care Nr. consumatori în ZAP Mari:      364488

4. Sursa de apă ZAP Mari:                SUPRAFATA SI PROFUNZIME

5. Volum de apă distribuit în ZAP Mari:      69962     mc/zi,

Volum total de apă  Distribuit   25536130   mc/an

6. Nr. total analize efectuate în cadrul monitorizării de audit:               6167

7. Nr. total analize efectuate în cadrl monitorizării operaționale:         20802

8. Nr. total de analize neconforme/parametru/ZAP:                               108 / 10 / 76

9. Informații privind neconformitățile:

- ZAP afectat: PITESTI-RAZBOIENI

- Sursa de apa: suprafata

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 115566

- Parametrul neconform: Nitriți

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 1,15mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare)		2024/05/24-2024/06/28

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/05/26-2024/06/28

- Informarea consumatorilor: adresa scrisa operatorului de apa

- ZAP afectat: PITESTI-ZIN

- Sursa de apa: suprafata

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 13030

- Parametrul neconform: Nitriți

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 1,24mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare)		2024/06/03-2024/07/13

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/06/05-2024/07/13

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CORBENI-CORBENI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 2800

- Parametrul neconform: Bacterii Coliforme, E. Coli, Clor rezidual liber

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 23 UFC; 11 UFC; 0,02mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare)		2024/10/19-2024/10/26

- Cauza depasirii CMA / localizare: deficiențe în tratare/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/10/21-2024/10/26

- informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: SUSENI-SUSENI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 1837

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 250,2 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare)		2024/04/12-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/04/14-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MICESTI AEPSUP-MICESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 1800

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 129,8 µg

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare)		2024/03/27-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/03/29-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MIOVENI-RACOVITA

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 1790

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 98,2 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare)		2024/11/07-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/11/09-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DOMNESTI-DOMNESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 1736

- Parametrul neconform: Fier și compușii săi (Fe)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 467,2 µg

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare)		2024/02/19-2024/05/24

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/02/21-2024/05/24

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DARMANESTI-PISCANI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 1489

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 237,3 µg

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare)		2024/07/13-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/07/15-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: SUSENI-TUTULESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 1400

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 148,8 µg

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare)		2024/04/12-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere:	restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/04/14-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MICESTI PRIMARIE-PAULEASCA

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 1250

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 135,1 µg

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare)		2024/03/27-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere:	restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/03/29-2024/12/31

-Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DARMANESTI-DARMANESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 1225

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 145,7 µg

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare)		2024/07/13-2024/10/11

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere:	restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:2024/07/15-2024/10/11

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MIHAESTI-MIHAESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 1166

- Parametrul neconform: Nitriți

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 1,92 mg

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare)		2024/07/20-2024/07/23

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri, de unde se prelevează proba;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/07/22-2024/07/23

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: ANINOASA-ANINOASA

- Sursa de apa : profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 1094

- Parametrul neconform: Cloruri

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 356,275mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/04/05-2024/06/21

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere:	restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/04/07-2024/06/21

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: STOLNICI-COCHINESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 1077

- Parametrul neconform: Mangan ;

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 131µg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare)		2024/04/08-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută

robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/04/10-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat; MIHAESTI-FURNICOSI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 1051

- Parametrul neconform: Bacterii Coliforme, Enterococi intestinali, E.Coli, Clor rezidual liber

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 64 UFC, 4 UFC, 4 UFC, 0,05 mg/dl

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare)		2024/07/25-2024/08/05

- Cauza depasirii CMA / localizare: deficiențe în tratare/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/07/27-2024/08/05

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: RECEA-RECEA

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 1050

- Parametrul neconform: Mangan

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 70,1 µg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/03/22-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere; restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor : 2024/03/24-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat:	MICESTI PRIMARIE-MICESTI

- Sursa de apa : profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati:1030

- Parametrul neconform: Mangan  (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 161,1 µg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/06/03-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere:restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/06/05-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: ANINOASA-BROSTENI VALEA SILISTII

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 1027

- Parametrul neconform: Cloruri

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 450 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/04/05-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere; restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/04/07-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BOGATI-GLAMBOCELUL

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 996

- Parametrul neconform: Mangan (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 131,5 µg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/03/25-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/03/27-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: ALBOTA-CERBU

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 960

- Parametrul neconform: Mangan  (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 220,3 µg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/07/09-2024/07/27

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/07/11-2024/07/27

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CORBENI-BUCSENESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 950

- Parametrul neconform: Bacterii Coliforme, Clor rezidual liber, Mangan  (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 10 UFC, 0.02mg, 521,4 µg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare)		2024/10/19-2024/10/26

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remedediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/10/21-2024/10/26

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: ALBOTA-MARES

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 908

- Parametrul neconform: Mangan  (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 113,8 µg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare)		2024/07/09-2024/07/27

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/07/11-2024/07/27

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat; COCU-POPESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 906

- Parametrul neconform: Mangan  (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 279,1 µg /l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/03/14-2024/08/29

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/03/16-2024/08/29

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MIHAESTI-VACAREA

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 900

- Parametrul neconform: Nitriți, Bacterii Coliforme, Clor rezidual liber

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 1,63mg, 16 UFC, 0,05 mg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/05/21-2024/07/23, 2024/07/25-2024/07/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor; 2024/05/23-2024/07/23, 2024/07/27-2024/07/31, 25/07/2024-31/07/2024

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BUDEASA-BUDEASA MICA

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 875

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn), Amoniu,

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 130,5 µg, 0,76 mg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/08/16-2024/12/31, 2024/10/252024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/08/18-2024/12/31, 2024/10/27-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BUDEASA-CALOTESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 875

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 129 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/08/16-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/08/18-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BUDEASA-GALASESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 875

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 137,3 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/08/16-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/08/18-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: NUCSOARA-NUCSOARA

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 815

- Parametrul neconform: Bacterii Coliforme, Clor rezidual liber

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 21 UFC, 0,11 mg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/02/13-2024/02/16

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/02/15-2024/02/16

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BEREVOIESTI-UNGURENI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 809

- Parametrul neconform: Cloruri

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 327,4 mg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/03/25-2024/04/05

- Cauza depasirii CMA / localizare; necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/03/27-2024/04/05

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CICANESTI-URECHESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 800

- Parametrul neconform: Bacterii Coliforme, Clor rezidual liber

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 12 UFC, 0,02 mg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/08/21-2024/10/18

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/08/23-2024/10/18

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MICESTI AEPSUP-PURCARENI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 800

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 149,6 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/03/27-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/03/29-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BUDEASA-ROGOJINA

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 780

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii; 162 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/10/25-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/10/27-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BUZOESTI-BUZOESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 766

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 137,5 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/03/22-2024/07/08

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/03/24-2024/07/08

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CATEASCA-GRUIU

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 764

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 91,8 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/04/05-2024/06/03

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/04/07-2024/06/03

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: ROCIU-GLIGANU

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 750

- Parametrul neconform: Oxidabilitate

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 7,9 mg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/11/04-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare; necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/11/06-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MALURENI-BUNESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 730

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 201,9 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/08/16-2024/10/25

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută

robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/08/18-2024/10/25

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: LUNCA CORBULUI-PADURET

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 727

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 173,2 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/04/04-2024/07/22

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/04/06-2024/07/22

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: STOENENESTI-VALEA BADENILOR

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 706

- Parametrul neconform; Oxidabilitate

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 7,5mg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/04/18-2024/10/11

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/04/20-2024/10/11

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: TIGVENI-TIGVENI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 670

- Parametrul neconform: Bacterii Coliforme, E. coli, Clor rezidual liber

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 17 UFC, 12 UFC, 0,02mg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/09/13-2024/09/20

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/09/15-2024/09/20

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: SUICI-RUDENI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 650

- Parametrul neconform: Fier și compușii săi (Fe)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 326,8 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/11/15-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/11/17-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: COCU-POPESTI CRUCISOARA

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 622

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 192 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/06/17-2024/06/28

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/06/19-2024/06/28

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: NEGRASI-NEGRASI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 600

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 60,2 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/04/12-2024/10/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/04/14-2024/10/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: COSTESTI-PARVU ROSU

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 591

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 232 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/03/22-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/03/24-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BUZOESTI-CORNATEL

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 562

- Parametrul neconform: Bacterii Coliforme, Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii; 8 UFC, 0,13 mg, 80,5 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/06/14-2024/07/03, 2024/03/22-2024/09/15

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/06/16-2024/07/03, 2024/03/24-2024/09/15

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MIOVENI-FAGET

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 553

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 197,2 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/11/07-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/11/09-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MERISANI-CRAMPOTANI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 552

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 143,7 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/08/27-2024/11/15

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/08/29-2024/11/15

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: LUNCA CORBULUI-LANGESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 526

- Parametrul neconform: Fier și compușii săi (Fe), Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 670,53 µg, 110,5 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/07/27-2024/05/28, 2024/07/27-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/07/29=2024/05/28, 2024/07/29-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: SALATRUCU-VALENI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 500

- Parametrul neconform: E. coli,  Clor rezidual liber

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 6 UFC, 0,02 mg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/02/08-2024/05/14

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/02/10-2024/05/14

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: LUNCA CORBULUI-LUNCA CORBULUI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 493

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 124,9 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/07/27-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/07/29-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: LUNCA CORBULUI-MARGHEA

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 493

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 84,4 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/07/27-2024/10/22

- Cauza depasirii CMA / localizare: deficiențe în tratare/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/07/29-2024/10/22

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat:STOENENESTI-SLOBOZIA

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 490

- Parametrul neconform: Bacterii Coliforme, E. coli, Clor rezidual liber

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 34 UFC,  18 UFC, 0,05mg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/10/11-2024/10/17

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscuta/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/10/13-2024/10/17

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: COTMEANA-DEALUL PADURII

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 484

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 134,1 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/11/15-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: deficiențe în tratare/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/11/17-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: STOLNICI-IZBASESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 481

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 111,2 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/04/08-2024/07/22

- Cauza depasirii CMA / localizare: deficiențe în tratare/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/04/10-2024/07/22

- informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: STOLNICI-STOLNICI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 481

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 106 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/11/15-2024/12/17

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/11/17-2024/12/17

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: POPESTI-POPESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 423

- Parametrul neconform: Bacterii Coliforme, Clor rezidual liber

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 300 UFC, 0,11 mg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/02/15-2024/02/29

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/02/17-2024/02/29

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat:	POPESTI-PURCARENI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 423

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 106,7 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/02/02-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere:	restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/02/04-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat:	RECEA-DEAGURILE

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 417

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 129 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/03/22-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: deficiențe în tratare/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/03/24-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat:	NEGRASI-MOZACU

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 408

- Parametrul neconform: Bacterii Coliforme, Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 125 UFC, 0,05 mg, 110 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/04/12-2024/05/17

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/04/14-2024/05/17

- informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat:	NEGRASI-BARLOGU

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 406

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 130,1 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/10/31-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: deficiențe în tratare/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/11/02-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MALURENI-MALURENI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 400

- Parametrul neconform: Fier și compușii săi (Fe)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 1079 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/08/16-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/08/18-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: VEDEA-BADICEA

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 400

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 286,5 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/02/23-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/02/25-2024/12/31

- informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: UDA-COTU

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 356

- Parametrul neconform: Fier și compușii săi (Fe)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 365 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/11/12-2024/12/18

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/11/14-2024/12/18

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DAMBOVICIOARA-DAMBOVICIOARA

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 286

- Parametrul neconform: Bacterii Coliforme, Clor rezidual liber

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 150 UFC, 0,05 mg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/11/21-2024/11/29

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/11/23-2024/11/29

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BUZOESTI-TOMSANCA

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 232

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 83,1 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/03/22-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/03/24-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: RATESTI-FURDUESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 200

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 158,5 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/11/14-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/11/16-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: COTMEANA-COTMEANA

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 170

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 105,6 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/11/15-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: deficiențe în tratare/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/11/17-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: COTMEANA-URSOAIA

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 150

- Parametrul neconform: E. coli, Clor rezidual liber

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 10 UFC, 0,05 mg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/03/22-2024/04/02

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/03/24-2024/04/02

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: RECEA-GOLEASCA

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 138

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 125,7 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/03/22-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/03/24-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DAMBOVICIOARA-CIOCANU

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 120

- Parametrul neconform: Bacterii Coliforme, Clor rezidual liber

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 17 UFC, 0,05 mg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/11/21-2024/11/29

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută-robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/11/23-2024/11/29

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: NEGRASI-BUTA

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 112

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 120,9 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/04/12-2024/10/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/04/14-2024/10/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: TEIU-LESILE

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 111

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 271,4 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/08/26-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/08/28-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: GODENI-MALU

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 110

- Parametrul neconform: E. coli, Clor rezidual liber

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 8 UFC, 0,02 mg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/06/21-2024/09/20

- Cauza depasirii CMA / localizare: deficiențe în tratare/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/06/23-2024/09/20

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: SAPATA-DEALUL BRADULUI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 102

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali, Clor rezidual liber, E. coli, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 2 UFC, 0,05 mg, 5 UFC, 963,8 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/07/05-2024/07/10

- Cauza depasirii CMA / localizare:necunoscută-robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/07/07-2024/07/10

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: SAPATA-DRAGHICESTI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 77

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 137,2 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/01/27-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: deficiențe în tratare/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/01/29-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: VEDEA-PRODANI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 50

- Parametrul neconform: Bacterii Coliforme, Clor rezidual liber

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 240 UFC, 0,06 mg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/02/23-2024/03/11

- Cauza depasirii CMA / localizare: necunoscută/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/02/25-2024/03/11

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: COSTESTI-SMEI

- Sursa de apa: profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati: 45

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 86,7 µg

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul  de la depistarea neconformitatii pana la conformare )		2024/07/08-2024/12/31

- Cauza depasirii CMA / localizare: deficiențe în tratare/robinetul din interiorul unei clădiri;

- Masurile / actiunile intreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor: 2024/07/10-2024/12/31

- Informarea  consumatorilor: adresa scrisa catre operatorul sau distribuitorul de apa

10. Derogări

- ZAP:								 		0

- Sursa de apă: suprafață (nume)/profunzime:				0

- Parametrul chimic supus derogării: 						0

- Valoarea concentrației admise pe perioada derogării: 			0

- Număr total de consumatori afectați: 					0

- Motivele solicitării derogării: 						0

- Durata derogării acordate: 							0

- Principalele măsuri și calendarul de remediere a neconformității:		0

- Derogări acordate anterior pentru același parametru/perioada		0

11. Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice și izvoare:

- Numărul instalațiilor publice tip fântână din județ:   			111

- Numărul izvoarelor captate pe domeniul public din județ:                          	100

- Numărul fântânilor publice monitorizate de DSP:    			4

- Numărul izvoarelor monitorizate de DSP:                  			41

- Numărul fântânilor publice supuse interdicției de folosire:   		2

- Numărul izvoarelor supuse interdicției de folosire:                                       	12

- Măsuri de protecție pentru populație luate de către DSP și modalități de informare

a populației: 						         adresa catre autoritatile locale

Intocmit  si redactat :

As. Mihailescu  Catalin

As. Guiman  Marius